ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Уманської

міської ради

23 грудня 2022 року №17-45/8

НОРМИ

надання послуг з вивезення побутових відходів для Уманської міської територіальної  громади на 2023-2027 роки

Умань – 2022

  - I. Загальні положення

  - Норми надання послуг з вивезення побутових відходів (надалі - Норми) - це кількісний показник споживання послуг з вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця для житлової забудови, одне місце в готелі, гуртожитку, 1 м2 торгівельної площі тощо) за певний час (добу, рік).

  - Норми визначаються з  урахуванням  вимог постанови  Кабінету  Міністрів України  № 1070 від  10.12.2008  «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів». Значення норм, наведені у вказаному документі, можуть використовуватись для розрахунків при проектуванні Схем санітарного очищення та прибирання населених пунктів, плануванні господарської діяльності тощо.

  - Основними показниками вимірювання кількості твердих побутових відходів є: об'єм (куб.м), маса (кг), середня щільність (кг/куб.м).

  - Норми використовуються під час укладання договорів на надання послуг із збирання, вивезення, захоронення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів з метою визначення обсягів виробництва, фінансування та реалізації цих послуг.

  - Визначення Норм здійснюється за результатами вимірювання кількості побутових відходів на об'єктах їх утворення.

        - Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для населених пунктів Уманської міської територіальної громади  розроблені на 2023 – 2027 рр.

  - II. Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для населених пунктів  Уманської міської територіальної громади

  - Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для Уманської міської територіальної громади  наведені в таблиці 1.

  - Наведені в таблиці 1 норми (за об'ємом) ТПВ відповідають їх насипному (неущільненому) стану в сміттєзбірних контейнерах.

  - Середня щільність твердих побутових відходів, які утворюються у житлових будинках, а також на підприємствах, установах і організаціях, складає – 151,2 кг/ м3.

Таблиця 1 - Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для населених пунктів Уманської міської територіальної громади  на 2023 – 2027 роки.

| № | Об'єкт утворення ТПВ | Розрахункова одиниця | Норма на одну розрахункову одиницю |  | Середня щільність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | середня на рік |  |  |
|  |  |  | м3 | кг | кг/м3 |
| 1 | Багатоквартирні будинки | 1 мешканець | 2,54 | 429,2 | 169 |
| 2 | Будинки приватного сектору | 1 мешканець | 2,19 | 313,3 | 143 |
| 3 | Будинки приватного сектору (для населених пунктів Полянецької територіальної громади, крім міста Умань) | 1 мешканець | 2,11 | 322,1 | 153 |
| 4 | Лікарні | 1 ліжко | 2,16 | 287,7 | 133 |
| 5 | Поліклініки | 1 відвідування | 0,0006 | 0,1 | 132 |
| 6 | Навчальні заклади |  |  |  |  |
| 7 | – заклади фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти | 1 студент | 0,50 | 72,3 | 145 |
| 8 | – заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти | 1 учень | 0,11 | 17,0 | 158 |
| 9 | – заклади дошкільної освіти | 1 місце | 0,68 | 101,7 | 150 |
| 10 | Адміністративні та громадські установи і організації | 1 робоче місце | 1,66 | 276,6 | 167 |
| 11 | Заклади культури і мистецтва | 1 місце | 0,29 | 34,3 | 120 |
| 12 | Готелі | 1 місце | 1,32 | 203,3 | 155 |
| 13 | Гуртожитки | 1 місце | 1,07 | 141,3 | 133 |
| 14 | Промтоварні магазини, ларьки, кіоски | 1 м2 торг. площі | 0,42 | 3,5 | 159 |
| 15 | Продуктові магазини, ларьки, кіоски | 1 м2 торг. площі | 0,66 | 121,2 | 185 |
| 16 | Ринки | 1 м2 торг. площі | 0,30 | 60,6 | 205 |
| 17 | Заклади громадського харчування (ресторани, кафе, їдальні) | 1 місце | 2,50 | 454,8 | 182 |
| 18 | Підприємства побутового обслуговування | 1 робоче місце | 1,32 | 224,2 | 170 |
| 19 | Вокзали, автовокзали (зал очікування, посадкова платформа) | 1 м2 пасажирської площі | 0,86 | 137,2 | 159 |
| 20 | Аптеки | 1 м2 площі | 0,78 | 119,7 | 154 |
| 22 | Кладовища | 1 м2 площі | 0,02 | 2,7 | 150 |
| 23 | Склади | 1 м2 площі | 0,14 | 28,7 | 205 |
| 25 | Культові споруди | 1 м2 площі споруди | 0,06 | 7,6 | 136 |
| 26 | Гаражний кооператив | 1 гаражне місце | 0,85 | 112,7 | 133 |

Секретар міської ради                                                            Катерина ТЕРЕЩЕНКО

Наталія Федько

40220